Załącznik nr 1

do zaproszenia do złożenia oferty OŚ.271.5.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Harmonogram monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska, jego zakres i terminy wykonywania poszczególnych czynności w 2021 r:

Szczegółowy przedmiot badań oraz częstotliwość:

Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: luty, sierpień 2021 Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: P-2, P-3, studnia 2a

Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: luty, sierpień 2021 Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych: studnia odciekowa

Analiza emisji i składu gazu składowiskowego W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja Badania w miesiącach: luty, sierpień 2021 Oznaczenie punktów pomiarowych: otwór odgazowujący

Ocena przebiegu osiadania składowiska – sierpień 2021 W oparciu o repery

Kontrola stateczności zboczy – sierpień 2021 Ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1

Zakup opadów atmosferycznych ze stacji meteorologicznej (Pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym za rok 2021)

Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego (1 otwór odgazowujący) – sierpień 2021

Opracowanie raportu rocznego do 15 października 2021 roku