Frombork, 02.11.2015 r.

RB.271.1.14.2015

DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zmniejszony zakres robót

na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork.

Zamawiający:

Gmina Frombork

Młynarska 5A

14-530 Frombork

T: 55 244 0660

F: 55 244 0661

sekretariat@frombork.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

- Parametry dachu:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Wymiary dachu: długość 17,5 m, szerokość od rynny do rynny 7,5 m,  wysokość od rynny do kalenicy 2,9 m, powierzchnia całkowita  połaci ok 175 m2.  W dachu  jeden komin o wym. ok 40x100 cm. Bezpośrednio pod dachem nieużywany strych.

UWAGA! Remontowi podlega tylko część dachu budynku nad pomieszczeniami świetlicy wiejskiej – łącznie ok 100 m2 połaci.

- Zakres robót:

- rozbiórka istniejącego pokrycia,

- pokrycie wysokoparoprzepuszczalną folią wstępnego krycia,

- nabicie impregnowanych kontrłat i łat,

- montaż pasów nadrynnowych,

- ułożenie nowego pokrycia z dachówki L15 w kolorze tradycyjnym,

- montaż gąsiorów, wiatrownic z desek obitych blachą, uszczelek systemowych gąsiorów i uszczelnień przeciwśniegowych,

- obrobienie komina,

- demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych (2 szt.)  z wymianą uchwytów wg potrzeby.

- montaż stopni kominiarskich

- wszystkie obróbki ocynkowane

Termin wykonania prac – do 30 listopada 2015 r.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Forma i składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Fromborku, ul Młynarska 5a, pok. nr 1 lub 
e-mailem na adres:  kierownik.budownictwo@frombork.pl

Oferta powinna zawierać tylko wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Termin składania ofert: 6.11.2015 r. do godz. 12.00.

Zachęcamy do odbycia wizji lokalnej w godzinach otwarcia świetlicy tj. 13.00-18.00.

Osoba do kontaktu: Andrzej Szyszło

E: kierownik.budownictwo@frombork.pl

T: 55 244 0667

RB.271.1.14.2015

Załącznik Nr 1

Pieczątka oferenta

Formularz ofertowy

Niniejszym składamy ofertę na na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork i zobowiązujemy się do:

- właściwego doboru materiałów i technologii dopasowanych do specyfiki obiektu,

- wykonania remontu zgodnie z zasadami BHP,

- uporządkowania obiektu i otoczenia po wykonaniu remontu,

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Remont zobowiązujemy się wykonać za kwotę :

brutto:

......................................(słownie...........................................................................................................)

netto:

......................................(słownie...........................................................................................................)

....................................................................... ............................................................

/miejscowość, data/ /podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/